产品规格书

单体扬声器

RoHS Compliance & Halogen Free

产品       :   17*12*2.35 SPK

共达型号   :   SAS171223PAxx

客户编码   :

版本       :   P0

| 设计 | 审核 | 确认 | 批准 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张建峰 | 沈振宇 | 高超 | 田海林 | 2025.5.13 |

ISO/TS 16949 : 2009

ISO 9001 : 2008

ISO 14001：2004+Cor1 : 2009

BS OHSAS 18001 : 2007

QC080000 :2005

ISO/TS 16949 : 2009

ISO 9001 : 2008

ISO 14001：2004+Cor1 : 2009

BS OHSAS 18001 : 2007

QC080000 :2005

变更履历

| 日期 | 版本 | 变更描述 | 变更者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-05-13 | P/0 | 新发布 | 张建峰 |

目 录

1	概要	4

2	结构尺寸要求	4

2.1	结构配合尺寸	4

2.2	外观图	4

3	电声性能要求	5

3.1	典型参数要求	5

3.2	频率响应曲线	5

3.3	总谐波失真曲线	6

3.4	高次谐波失真曲线	7

概要

- 本规格书为共达电声公司对于扬声器产品的基本规格要求。

- 器件符合ROHS、REACH等环保要求。

- 有害物质控制符合共达最新版《环境管理物质标准》要求。

结构尺寸要求

结构配合尺寸

-

+

备注：

1.  图中标注“*”为关键尺寸,单位：mm；

2.  规格书2D仅限来料尺寸测量，外形和辅料以封样为准；

3.  未注公差±0.2。

外观图

电声性能要求

典型参数要求

| 序号 | 参数 | 技术标准 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电阻 | 7±10% | Ω |  |
| 2 | 额定阻抗 | 8±15% | Ω | @2k Hz, 额定功率 |
| 3 | 额定功率 | 1.7 | W |  |
| 4 | 最大短时功率 | 2.5 | W |  |
| 5 | F0 | 1010±10% | Hz | @额定功率，in 0.8cc正出音工装 |
| 6 | 灵敏度1 | 97±3 | dB | @2kHz/3.7V/10cm SC障板 in 0.8cc正出音 |
| 7 | 灵敏度2 | 84+/-3 | dB | @500Hz/3.7V/10cm SC障板 in 0.8cc正出音 |
| 8 | 听音测试 | 3.7V 100Hz-3kHz, 2s |  | 无可听异常音，in 0.8cc正出音工装 |

频率响应曲线

测试信号：正弦波 100Hz～20KHz、1/12 Oct、3.7Vrms10cm障板，0.8cc背腔

FR

| FR（Hz） | Upper |  | FR（Hz） | Lower |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Before Reliability | After Reliability |  | Before Reliability | After Reliability |
| 300 | 78 | 79 | 300 | 72 | 71 |
| 500 | 87 | 88 | 500 | 81 | 80 |
| 1000 | 105 | 106 | 1000 | 99 | 98 |
| 1200 | 105 | 106 | 1200 | 99 | 98 |
| 2000 | 100 | 101 | 2000 | 94 | 93 |
| 6000 | 99 | 100 | 6000 | 91 | 90 |
| 10000 | 99 | 100 | 10000 | 91 | 90 |

FR Limit

总谐波失真曲线

测试信号：正弦波 100Hz～20KHz、1/12 Oct、3.7Vrms10cm障板，0.8cc背腔，计算THD2-5

THD

| THD（Hz） | Before Reliability | After Reliability |
| --- | --- | --- |
| 200 | 35 | 45 |
| 400 | 35 | 45 |
| 1000 | 20 | 26 |
| 2000 | 6 | 7 |
| 10000 | 6 | 7 |

THD Limit

高次谐波失真曲线

测试信号：正弦波 100Hz～20KHz、1/12 Oct、3.7Vrms10cm障板，0.8cc背腔，计算THD10-35

HOHD

| R&B（Hz） | Before Reliability | After Reliability |
| --- | --- | --- |
| 200 | 1 | 1.5 |
| 1200 | 1 | 1.5 |
| 2000 | 0.5 | 0.75 |

HOHD Limit