产品规格书

模组扬声器

RoHS Compliance & Halogen Free

产    品   :  模组扬声器

共达型号   : SC400065WA01

客户编码   :

版    本   :  P0

| 设计 | 审核 | 确认 | 批准 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王洁 | 毕文达 | 高超 | 田海林 | 2025.5.13 |

IATF 16949 : 2016

ISO 9001 : 2015

ISO 14001：2015

ISO 45001 : 2018

QC080000 :2017

变更履历

| 日期 | 版本 | 变更描述 | 变更者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-05-13 | P0 | 初版发布 | 王洁 |

目录

1.	适用范围	3

2.	产品类型	3

3.	电声参数	3

4.	典型曲线	4

5.	测试系统设置	5

6.	结构尺寸要求	6

适用范围

扬声器

产品类型

产品型号: SC400065WA01

产品描述: 扬声器

电声参数

测试条件：25±2℃, 25%～75% RH , 86～106kPa

| 序号 | 参数 | 技术标准 | 测试条件 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 声压级 | 92±3dB | 0.632Vrms（0.1W）/10cm/障板 @1KHz | dB |
| 3.2 | 额定功率 | 2.0 |  | W |
| 3.3 | 短时最大功率 | 2.2 |  | W |
| 3.4 | 直流阻 | 3.6±10% |  | Ω |
| 3.5 | 交流阻 | 4.0±15% | 1.0Vrms/2kHz/10cm/障板 | Ω |
| 3.6 | 共振频率 | 650±20% | 0.89Vrms/10cm/障板 | Hz |
| 3.7 | 频响曲线 | 参考图表4-1 | 0.632Vrms(0.1W)/10cm/障板 |  |
| 3.8 | 总谐波失真曲线 | Max 10% | @1.0KHz/0.632Vrms/10cm/障板 |  |
| 3.9 | 纯音测试 | 无杂音 | 被测扬声器固定放置，电压0.632Vrms，100~20kHz Sine Wave， 不少于2个循环，单次扫频1s ，距离人耳5-10cm |  |
| 3.10 | 极性 | 当直流电源正极接产品正极，电源负极接产品负极，振膜向上振动 |  |  |
| 3.11 | 防水等级 | 膜片面防水IPX5 |  |  |

图表3-1 电声参数

典型曲线

  - 频响曲线

测试信号：正弦波 100Hz～20KHz、1/12 Oct、0.632Vrms 0. 1W

图表4-1 频响曲线

  - 总谐波失真曲线

测试条件：正弦波 100Hz～20KHz、1/12 Oct、0.632Vrms 0. 1W

图表4-2 总谐波失真曲线

测试系统设置

  - 测试系统

测试信号: 正弦波

频率范围: 100Hz～20KHz

测试频程: 1/12 倍频程

测试距离：d=10cm

1/2

图表5-1 测试系统设置

  - 测试环境

环境温度：15℃～35℃，推荐值：23℃±1℃

相对湿度：25％～75％

气压：86kPa～106kPa

  - 测试工装

测试工装外形及外径尺寸按客户统一要求执行；

测试工装出声孔居中放置，工装与器件出声孔部分使用泡棉密封

结构尺寸要求

  - 2D图纸

图表6-1  2D图

备注：

- 单位：mm；

2.  规格书2D仅限来料尺寸测量，外形和辅料以封样为准；

3.  未注公差±0.3mm。

  - BOM

| 序号 | 部件名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架 | SPCC | 1 | / |
| 2 | 振膜 | PEN | 1 | / |
| 3 | 音圈 | 铜线 | 1 | / |
| 4 | 磁钢 | 镀锌 | 1 | / |
| 5 | 极片 | SPCC | 1 | / |
| 6 | 线材 | PVC | 1 | / |
| 7 | PCB | FR-4 | 1 | / |
| 8 | 网布 | 网+背胶 | 1 | / |
| 9 | 垫环 | Plastic | 1 | / |

图表6-2  BOM