产品规格书

产品规格书

:

6.5寸前门低音

6.5寸前门低音

RoHS Compliance & Halogen Free

产品       :   6.5寸前门低音

共达型号   :   10*********

客户编码   :   XXX

版本       :   P/0

| 设计 | 审核 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| 许佳永 |  |  |

| 修改记录REVISED RECORD |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修改次数 REVISED NO | 制定，修改日期 REVISED DATE | 主要内容 CONTENTS |
| 1 | 2025.02.14 | 制定 |

ISO/TS 16949 : 2009

ISO 9001 : 2008

ISO 14001：2004+Cor1 : 2009

BS OHSAS 18001 : 2007

QC080000 :2005

ISO/TS 16949 : 2009

ISO 9001 : 2008

ISO 14001：2004+Cor1 : 2009

BS OHSAS 18001 : 2007

QC080000 :2005

ISO/TS 16949 : 2009

ISO 9001 : 2008

ISO 14001：2004+Cor1 : 2009

BS OHSAS 18001 : 2007

QC080000 :2005

ISO/TS 16949 : 2009

ISO 9001 : 2008

ISO 14001：2004+Cor1 : 2009

BS OHSAS 18001 : 2007

QC080000 :2005

| 基本参数 | 喇叭SPK | 阻抗 (ACR) | 4Ω±20%，@150Hz |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直流电阻(RE) | 3.6Ω±15% |
|  |  | 最低共振周波数(F0) | 55Hz±20% |
|  |  | 特性灵敏度(SPL) | 87dB±3dB，1W/1m @150Hz、200Hz、250Hz、300Hz AVE |
|  |  | 频率响应范围(FR) | F0~5kHz |
|  |  | 额定功率(Po) | 30W |
|  |  | 瞬间最大功率(Pmax) | 50W |
|  |  | 失真 | ≤4% 1W/1m @1.5F0~20kHz |
|  |  | 重量 | 400g±10% |
|  | 纯音检听 | 喇叭纯音 | 5.5V，50~20kHz，3个循环，单次扫频时间2s, 距离人耳30cm |
| 频响曲线 |  |  |  |
| 测试仪器：Soundcheck |  |  |  |

阻抗曲线

失真曲线

测试仪器：Soundcheck

喇叭图纸：

测试方法:

图一测量方法示意图 L=1m 图二扬声器测量条件

| 可靠性测试 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可靠性测试性能： | 在进行以下任何测试后，经过 6 小时恢复时间，零件在额定功率下测试时，性能应在原始性能的 ±3dB 范围内。 |
| 2 | 高温测试： | 在 + 70℃±3℃环境下持续 96 小时。 |
| 3 | 低温测试： | 在 - 20℃±3℃环境下持续 96 小时。 |
| 4 | 湿度测试 | 在 + 30℃±3℃、湿度 92 - 95% 环境下持续 96 小时。 |
| 5 | 温度 / 湿度循环测试 | 零件应进行 5 个循环。一个循环为 6 小时，包括 |
| 6 | 振动测试 | 频率：10~55~10Hz / 倍频程每分钟；振幅：1.5mm；在 3 个垂直方向各持续 2 小时。 |
| 7 | 跌落测试 | 将装在普通包装盒内的扬声器从 75cm 高度跌落到 40mm 厚的木板表面 10 次。 |
| 8 | 运行测试 | 在额定功率下，使用白噪声源程序运行 96 小时，必须运行正常。 |

包装方案

一次性纸箱运输包装方案. 产品规格; 第一层级包装（纸箱+刀卡）; 第二层级包装（木托盘）. 尺寸 (mm); 重量 (Kg); 尺寸(mm); 数量/箱; 重量(Kg); 尺寸(mm); 数量 /托; 重量(Kg). 146x146x83.7; ~0.4; 560x360x253; 18 pcs; ~8.5; 1200x1000x1153; 360 pcs; ~195. 填充卡(4x) 填充卡(4x) 刀卡2(1x) 刀卡2(1x) 刀卡1(1x) 刀卡1(1x) 翻包上线包装方案. 产品规格; 第一层级包装（D-BS6428 标准箱）; 第二层级包装（塑料托盘+盖）. 尺寸 (mm); 重量 (Kg); 尺寸(mm); 数量/箱; 重量(Kg); 尺寸(mm); 数量 /托; 重量(Kg). 同上; 同上; 600x400x280; 18 pcs; ~11.5; 1280x1080x1030; 270 pcs; ~197. 翻包方法： - 去掉纸箱上的盖子； - 整个纸箱+产品直接放进KLT 箱子里。 翻包方法： - 去掉纸箱上的盖子； - 整个纸箱+产品直接放进KLT 箱子里。